Załącznik do decyzji

znak GSR.6220.1.22.2023

z dnia 20.03.2025 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiot inwestycji polega na budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy elektrycznej określonej na 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.  Całkowita powierzchnia zajęta pod elektrownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie wynosiła maksymalnie 27 ha.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach ewid. nr: 392/6, 395/11, 403/10, 481/5, 484/7, 486/2, 488/7 w obrębie Zaduszniki, gmina Wielgie, powiat lipnowski, w otoczeniu obszarów o charakterze rolniczym, o małej gęstości zaludnienia. Dodatkowo na działkach ewid. nr 618 i 484/5 obręb Zaduszniki planowana jest realizacja połączeń kablowych.

Celem funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej jest produkcja energii elektrycznej  przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.

Farmę fotowoltaiczną będą tworzyć następujące główne elementy:

- konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych wbijane bezpośrednio w ziemię z

możliwością dodatkowego kotwienia,

- ogniwa fotowoltaiczne w ilości do 100 tys. szt.,

- inwertery w ilości do 320 szt.,

- transformatory oddziałowe wraz z obudowami klimatycznymi w ilości do 40 szt.,

- przewody elektryczne,

- budynki/kontenery/obudowy klimatyczne transformatorów, budynki/kontenery techniczne do

montażu aparatury sterującej, liczników prądowych,

- aparatura przyłączeniowa (w tym transformator sieciowy, dławiki, instalacja odgromowa),

- magazyny energii,

- zjazdy z dróg, drogi technologiczne, place manewrowe oraz magazynowe,

- system monitoringu (bariery IR, czujniki ruchu, kamery)

- ogrodzenie,

- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją parku ogniw.

Na terenie farmy powstaną wewnętrzne ścieżki technologiczne oraz place manewrowe, które zostaną wykonane jako częściowo przepuszczalne z kruszywa łamanego. Lokalizacja elektrowni nie spowoduje zmiany użytkowania przyległych gruntów oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki wodno-gruntowe. Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny, na skręconym szkielecie stalowym bądź aluminiowym. Szkielet zostanie wsparty na pionowych profilach aluminiowych lub stalowych wbitych bezpośrednio w grunt rodzimy. Budynki trafostacji oraz budynek techniczny zostaną złożone  z prefabrykowanych elementów, bądź w ogóle prefabrykowane w całości, a na terenie farmy ustawione na prefabrykowanej lub wylewanej płycie fundamentowej.

Przewody elektryczne wewnątrz farmy zostaną ułożone w wiązkach bezpośrednio w płytkim wykopie i przykryte gruntem rodzimym. Planowana farma będzie instalacją nieposiadającą stałej obsługi – będzie monitorowana i zarządzana zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka będą wykonane periodycznie.

W trakcie budowy wykorzystane zostaną następujące maszyny i urządzenia: niewielki kafar samojezdny, ładowarka uniwersalna, koparka, zagęszczarka ręczna, narzędzia ręczne.

Po zakończeniu budowy przedsięwzięcia, przeznaczony pod inwestycję obszar może zostać zagospodarowany poprzez obsianie rodzimymi gatunkami roślin trawiastych bądź pozostawiony do naturalnej sukcesji. Powierzchnia położona bezpośrednio pod panelami fotowoltaicznymi pozostanie biologicznie czynna.

Na etapie budowy niezbędne będą: kruszywo, cement, beton, stal konstrukcyjna, profile aluminiowe, szereg elementów instalacyjnych (łączniki, kable, elementy montażowe paneli, itp.) oraz urządzenia (panele fotowoltaiczne, aparatura elektroenergetyczna, itp.).

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce:

- beton lub prefabrykowane płyty betonowe: 600 m3,

- kruszywo (różne frakcje i rodzaje): 5 000 m3,

- stal i inne metale: 1 500 Mg,

- olej napędowy (maszyny budowlane, samochody dostawcze): 35 Mg.

Realizacja zamierzenia prowadzona będzie z wykorzystaniem koparek i ładowarek niezbędnych do wykonywania robót ziemnych oraz przemieszczania materiałów budowlanych i urządzeń po terenie placu budowy, a także samochodów ciężarowych, które transportować będą masy ziemne, gotowe elementy prefabrykowane, inne potrzebne materiały budowlane oraz wywóz wytworzonych odpadów.

Mając na uwadze możliwe uciążliwości związane z fazą budowy elektrowni fotowoltaicznej, sprawny technicznie sprzęt budowlany pracował będzie w porze dziennej, w godzinach 6:00 – 22:00. Wszelkie uciążliwości związane z hałasem i wibracjami będą miały charakter przemijający i ustąpią całkowicie po zakończeniu prac związanych z budową elementów instalacji. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania zamierzenia na środowisko gruntowo – wodne w trakcie realizacji inwestycji, prace prowadzone będą w oparciu o sprzęt dopuszczony do eksploatacji i posiadający aktualne przeglądy techniczne. Zaplecze budowy oraz miejsce składowania odpadów zostanie zaopatrzone w sorbenty.

Emisja niezorganizowana zanieczyszczeń do powietrza, powstających podczas budowy/montażu inwestycji nie spowoduje przekroczenia standardów jakości powietrza w strefie oddziaływania przedsięwzięcia.

Wytworzone podczas realizacji farmy fotowoltaicznej odpady gromadzone będą selektywnie w wyznaczonym miejscu, w szczelnych pojemnikach, a następnie przekazywane podmiotom prowadzącym odzysk, a jeżeli będzie to niemożliwe oddane do unieszkodliwienia.

Ścieki socjalno – bytowe generowane przez pracowników zajmujących się budową instalacji gromadzone będą w przenośnych toaletach i wywożone przez podmiot posiadający stosowne zezwolenia.

Przewidziane do wykorzystania w fazie budowy materiały magazynowane będą w wydzielonych miejscach, w sposób bezpieczny dla środowiska.

Elementy składowe instalacji (panele, stoły montażowe) będą przygotowane do montażu i zostaną dostarczone na miejsce planowanej inwestycji samochodami dostawczymi. W ten sposób zminimalizowane zostanie oddziaływanie akustyczne oraz zmniejszone ilości produkowanych odpadów.

Prace ziemne przeprowadzone zostaną poza okresem lęgowym ptaków lub po dokładnym sprawdzeniu terenu i wykluczeniu lęgów. Każdorazowo przed rozpoczęciem prac dokonana zostanie kontrola wykopów pod kątem uwięzienia w nich drobnych zwierząt.

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej związana jest jedynie ze zużyciem paliwa wykorzystywanego przez maszyny rolnicze do prowadzenia czynności obsługowych (mycie paneli, wykaszanie terenu farmy) oraz samochodów ekip serwisowych, a także wody demineralizowanej używanej do mycia paneli. Zakłada się, że proces mycia paneli prowadzony będzie raz na 2 – 3 lata, z wykorzystaniem ciągnika, na którym zainstalowane zostanie specjalne urządzenie myjące.

Wykaszanie terenu pod panelami prowadzone będzie z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych (raz lub dwa razy do roku) lub przez wypas zwierząt.

Farma fotowoltaiczna zużywa także pewne ilości energii elektrycznej koniecznej do zasilenia urządzeń elektroenergetycznych oraz systemu monitoringu w sytuacji, gdy sama nie produkuje energii, np. w nocy.

Szacunkowe zapotrzebowanie przedstawia się następująco:

- energia elektryczna: 240 MWh/rok,

- woda demineralizowana: 160 m3,

- paliwo (pojazdy serwisantów, maszyny rolnicze): 50 Mg/rok.

Zrealizowane zamierzenie będzie obiektem bezobsługowym. Instalacja na etapie użytkowania nie wymaga budowy zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego, stacje transformatorowe,  w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wyposażone zostaną w szczelną misę olejową, która w przypadku awarii może pomieścić całą zawartość zgromadzonego w transformatorze oleju.

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie prognozuje się powstawania znacznych ilości odpadów. Mogą to być odpady związane z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, zagospodarowane zostaną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

W fazie użytkowania przedsięwzięcie nie będzie źródłem znaczących emisji zanieczyszczeń do powietrza. Podczas funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej hałas powodować mogą głównie instalacje chłodzące, w które mogą zostać wyposażone stacje transformatorowe. Praca urządzeń wentylujących jest nieregularna i zależy od czynników zewnętrznych. Oddziaływanie akustyczne występuje wyłącznie w porze dziennej. Wyraźne zmniejszenie natężenia hałasu poza budynkiem stacji transformatorowej związane jest z izolacyjnością akustyczną przegród budowlanych.

Chłodzenie paneli odbywać się będzie poprzez naturalny obieg powietrza atmosferycznego, nie powodując dodatkowych uciążliwości akustycznych.

Wykonywane prace serwisowe i konserwacyjne nie wpłyną na pogorszenie stanu akustycznego środowiska.

Mając na uwadze wyniki analiz zawarte w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w jego uzupełnianiach, realizacja zadania nie spowoduje naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej.

W celu wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie.

Wskazano również na konieczność odłowienia i przeniesienia w bezpieczne miejsce poza obszar robót wszystkich zwierząt objętych ochroną, w tym płazów, stwierdzonych w granicach inwestycji na etapie realizacji przedsięwzięcia.

W celu minimalizacji ryzyka przypadkowego zabijania płazów (w przypadku wystąpienia migracji na etapie realizacji zamierzenia) zostaną wprowadzone tymczasowe wygrodzenia (płotki herpetologiczne) od strony potencjalnych siedlisk płazów, znajdujących się w strefie oddziaływania przedsięwzięcia.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki zadrzewień, przy czym zaplanowane zostały zabiegi zabezpieczające przed ich uszkodzeniem.

Wyłączenie z zajęcia i przekształcenia (w tym ogrodzenia) obszaru zbiornika wodnego oraz zadrzewień śródpolnych ma na celu zachowanie możliwości korzystania z nich lokalnej faunie, w tym zwierzętom średnim i dużym.

Ograniczenia dotyczące oświetlenia farmy fotowoltaicznej mają na celu zredukowanie zanieczyszczenia światłem oraz oddziaływania na zwierzęta, w szczególności nietoperze.

Celem zminimalizowania oddziaływania inwestycji na krajobraz, obiekty kubaturowe zostaną wykonane w neutralnej kolorystyce oraz zostaną wprowadzone nasadzenia krzewów wzdłuż części ogrodzenia zamierzenia. Nasadzenia będą także tworzyły dogodne warunki dla chronionych gatunków zwierząt, w szczególności ptaków.

Wskazano również na konieczność monitoringu udatności wprowadzonych nasadzeń roślinności krzewiastej przez okres co najmniej 3 lat oraz dokonywania w razie potrzeby nasadzeń uzupełniających, w miejscach obumarłych sadzonek, zapewniając trwałość wprowadzonych nasadzeń.

Do kultywacji terenu farmy nie będą stosowane środki ochrony roślin ani nawozy mineralne. Termin koszenia powierzchni pod panelami dostosowany zostanie do sezonu lęgowego ptaków.

Inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia w zakresie generowania pola elektromagnetycznego.

W celu wyeliminowania możliwości powstawania zjawiska oślepiania ptaków, na powierzchni paneli fotowoltaicznych zastosowane zostaną powłoki antyrefleksyjne. Budynki i ogrodzenie wykonane lub pomalowane zostaną w kolorystyce neutralnej, np. w odcieniach szarości, brązu i/lub zieleni, w celu ograniczenia widoczności w krajobrazie. Nie planuje się oświetlenia terenu inwestycji w nocy. Dopuszcza się zastosowanie czujników ruchu.

Zastosowanie zaproponowanych w przedłożonym Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej „Wielgie Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 40 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Zaduszniki, gmina Wielgie, powiat lipnowski, województwo kujawsko – pomorskie oraz w jego uzupełnianiach rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych oraz właściwa organizacja prac budowlanych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji na etapie jej realizacji i eksploatacji.